# 6  TÖÖKOHTADE PLANEERIMINE

Töökohtade planeerimine on ettevõtte üks strateegilistest valdkondadest, mis määrab ettevõtte efektiivsuse.

Planeeringute koostamisel arvestatakse:

- toodete eripära ja kogust

- töötleva süsteemi tüüpi  ja tootmisvõimsust

- tehnoloogilise protsessi keerukust ja seadmete eripära

- tööjõuhulka ja selle kvalifikatsiooni

- hoonete ja ehitusplatside, seadmete ja seadmegruppide kohta käivaid piiranguid

Planeeringu kvaliteedist sõltub töötajate ja materjalide kulgemise ratsionaalsus töö- ja teenindusprotsessis; täpsemine seadmegruppide, seadmete, tööruumide, ladude ja klienditeeninduse ruumide vahel. Efektiivne planeering lihtsustab  materjalide ja inimeste ringlust ning vähendab tootmis- ja teeninduskulusid, näiteks haiglates, kaubamajades.

Planeeringuid liigitatakse

- ehitusajaks fikseeritud asukoha planeeringuks, kus ehitusmaterjale hoitakse ehituspaiga vahetus läheduses, hoonete ja teede ehitamisesel

- väiketootmisele orienteeritud ettevõtete planeeringuks, kus valmistatakse vähe, kuid kõrgekvaliteedilist toodangut ja kus iga uue toote valmistamiseks kasutatav materjal liigub tootmisprotsessis erinevat teed pidi, näiteks haiglates patsiendid, töökodades ja köökides töödeldav materjal

- ametiruumide planeeringuks, kus grupeeritakse töötajate tööruume, töövahendeid ja töökohtasid vastavalt ülesannetele, et võimaldada töötajate omavahelist suhtlemist ja informatsiooni ratsionaalset vahetamist nii omavahel kui kliendiga

- jaekaubandus- ja teenindusettevõtte planeeringuks

- lao planeeringuks

- suurtootmisele orienteeritud ettevõtte planeeringuks, kus on oluline tootmis- või teenindusprotsessi proportsionaalsuse saavutamine, näiteks TV saated, toiduainete ja autode valmistamine

Nimetatud kuuest planeeringuliigist üksikud on läbinud põhjaliku matemaatilise analüüsi. Planeeringute koostamine on ikka veel nii kunst kui teadus.

Planeerimisel arvestatakse

1. hoone ja sellesse paigutatava ruumi vahelisi seoseid. Ainult siis, kui täpselt teame, milliseid ruume soovime hoonesse paigutada, missugustele nõuetele nad peavad vastama ja missugused seosed on ruumide vahel, võime asuda planeeringut koostama. Kontoritöö korraldamisel arvestatakse nõudeid lubatava müra taseme, tolmu sisalduse kohta õhus, temperatuuri kõikumise kohta

2. valitud kontorisisustuse, kasutatavate aparaatide ja seadmete hulga ja eripäraga, teeninduspiirkondade olemasoluga ja transpordivahendite kasutamise võimalusega, milleks võivad olla näiteks konveierid, kraanad, autoveokid

3. keskkonnnale esitatavate nõuetega, milleks võivad olla akende ja vaheseinte eripära, õhu puhtus, müra suurus, valgustuse paiknemine,  privaatsuse tagamise ja muud nõueded

4. infovoogude liikumisega

5. töökohtade vahelist transpordikulu

## EHITUSAJAKS FIKSEERITUD ASUKOHA PLANEERING

Ehitusajaks fikseeritud asukoha planeerimise tehnika on kogemuslikul tasemel. Ehitustööks vajalikud pinnad, seadmete paigutus ja muu vajalik planeeritakse vastavalt konkreetsele vajadusele. Tavaliselt jagatakse ehitusplats erinevate alltöövõtjate vahel ja seda muudetakse vastavalt ehitustööde kulgemisele ja sellest tulenevale vajadusele. On kaheldav, et vajadusi suudetakse optimeerida. Kooskõlastamine omab sageli rohkem poliitilist kui analüütilist iseloomu. Seda tüüpi ehitustegevuse omapäraks on kasutatavate materjalide ja nende vajaduse kiire muutumine ajas, ühe töö asendumine ajas teise tööga

Ehituse varustamist materjalidega komplitseerib kolm faktorit

1. ruumi puudus ehitusobjektil

2. materjali ja seadmete nomenklatuuri kiire muutumine

3. materjalikoguste kiire muutumine

Vajaduse korral rajatakse ehitusplatsi lähedusse tootmisüksused koostude või materjalide valmistamiseks.

## TEHNOLOOGILISELT SPETSIALISEERUNUD TOOTMISE  PLANEERING

Projekt- ja väikesaritootmises kasutatakse tehnoloogilist spetsialiseerumist, mis seisneb selles, et tehnoloogiliselt sarnased seadmed paigutatakse rühmiti. Kuna tellitakse tooteid üksiktooteid või väikeste partiidena, siis toote detailide valmistamise marsruudid oluliselt erinevad, mis komplitseerib ettevõtte sisetranspordi korraldamist. Vaatamata sellele on võimalik süstematiseerida detailide liikumist pingigruppide vahel ja minimeerida transpordikulusid. Joonisel 2. on kujutatud toote A ja B valmistamise tehnoloogilised marsruudid. Väiketootmise näiteks on ka haigla või kliinik, kus erineva vajadusega patsiendid moodustavad voo, mis liigub registratuuri, vastuvõtutoa, laborite, operatsiooniruumide, intensiivravi osakonna ja teiste ruumide vahel.

Oletame, et valmistame toodet A ja B Nende valmistamise tehnoloogiline protsess on toodud joonisel 1.

Väiketootmise planeeringu eeliseks on seadmete ja tööjõu painlik kasutamine. Planeerimise eesmärgiks on leida osakondade ja tööruumide ratsionaalne struktuur, mis vähendab materjalide ümberpaigutamise kulusid ja inimvoogude liikumist tööruumide vahel.

Materjali ümberpaigutamise kulud sõltuvad

1. materjali või inimeste hulgast, mis liigub tööruumide vahel ajaühikus

2. tööruumide vahelisest kaugusest

3. ühiku ümberpaigutamise kulust

Toode A					Toode B

Ladu			             Ladu		                       Toote väljastamine

Lihvimine			Kontrollimine			Kontrollimine

Treimine			Puurimine			Värvimine

Puurimine			Lihvimine			Monteerimine

Monteerimine		Kontrollimine		Toote väljastamine

Joonis 1.  Toote A ja B valmistamise marsruut

Kanname toote A j B valmistamise tehnoloogilise marsruudi ruumide plaanile.

| Puurpingid | Lihvpingid | Materjali ladu | Toode A Toode B |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvimine |
| Treipingid | Monteerimine | Kontrollimine | Toote väljastamine |

Joonis 2.  Toote A ja B tehnoloogiline marsruut tööruumides.

Kulu arvutamise valem

Minimaalne kulu =  i=1nj=1nXijCij

kus

n = töökohtade või tööruumide arv

i, j = tööruumid

Xij = ühest tööruumist teise toimetatud materjali kogus

Cij = kulu, mis tekub materjali toimetamisel ruumist i ruumi j

Näide

Oletame, et meil on hoone mõõtmetega 12 korda 18 meetrit ja sellesse löövi peame paigutama 6 osakonda igaüks suurusega 6 x 6 m. Arvestades hoone löövi ja ruumide möötmeid näib otstarbekas paigutada ruumid kahte ritta, igas reas kolm ruumi. Probleemiks on ruumide ratsionaakse järjestuse leidmine. Ruumide paigutamise võimalusi antud juhul on 720. Seega pealtnäha lihtne probleem osutub küllalt töömahukaks.

Ülesande lahendamist alustame sellest, et koostame maatriksi, mis kujutab materjalide või inimeste liikumist osakondade vahel. Seejärel valime ruumide asukohad ja koostame materjalide liikumise skeemi, ning arvutame materjalide ümberpaigutamise kulu.

Materjalide ümberpaigutamise kulu  = injnXijCij

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 50 | 100 | 0 | 0 | 20 |
| 2 |  |  | 30 | 50 | 10 | 0 |
| 3 |  |  |  | 20 | 0 | 100 |
| 4 |  |  |  |  | 50 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Joonis 3.  Osakondadevahelise liikumise kaart.

| Osakond 1 | Osakond 2 | Osakond 3 |
| --- | --- | --- |
| Osakond 4 | Osakond 5 | Osakond 6 |

Joonis 4.  Osakondade paigutus.

Oletame, et materjaliühiku ümberpaigutamine naaberosakonda maksab 1 kr. Kaugemal asuvasse  osakonda 2 kr.

Materjali vedu osakonnast 1 osakonda  2 maksab 50*1 = 50 kr., osakonnast 1 osakonda 3 2*100 = 200 kr., osakonnast 1 osakonda 6 2* 20 = 40 kr. jne.

Kogukulu = 50   +  200  +  40  +  30  +  50  +  10  +   40  + 100   +  50  = 570 kr.

Analüüsime olukorda ja proovime ruume paigutada ratsionalsemalt.

Selgub, et osakonnad 1 ja 3 võiksid asuda üksteise kõrval. Uus materjalide liikumise graafik on joonisel 7. Osakondadevahelise transpordi maksumus väheneb ja moodustab nüüd 480 krooni.

See on üks võimalikest lahenditest, kuidas paigutada kuut osakonda pinnale 12x18 meetrit. Kuna lahendite koguhulk on 720 (või 6!=6x5x4x3x2x1), siis harva jõutakse optimaalse lahendini ja  rahuldutakse variandiga, milleni jõutakse pärast mõningat proovimist. Oletame, et rahuldume liikumiskuludega 480 krooni ja  osakondade paigutus vastab varjandile 2. Sellega ei ole probleem lahendatud. Sageli on vaja läbida veel üks etapp.

Vaadata planeering üle ja viime kooskõlla hoones olevate trepikodade, pesuruumide, kauba maha- ja pealelaadimisasukohtade asukohaga. Arvestame elektrisüsteemi võimalustega, lubatava põranda koormuse ja teiste faktoritega.

100

2

3

50					30

1

20				      10			20

100

50

4

5

6

Joonis 5.  Osakondadevahelise  koormusgraafik.

30

2

1

2

50					100

10

50					        20	      		       100

20

4

5

6

50

Joonis 6.  Osakondadevaheline  koormusgraafik.

| Osakond 2 | Osakond 1 | Osakond 3 |
| --- | --- | --- |
| Osakond 4 | Osakond 5 | Osakond 6 |

Joonis 7.  Toodud näites heakskiidetud planeering.

Ruumi planeerimise graafiline meetod sobib väikesemahuliste ülesannete lahendamiseks. Kui otsida lahendit 20 osakonna ratsionaalsele paigutusele, siis on võimalik 600 triljonit erinevat osakonnapaigutust ja seda suudab teha ainult arvuti. On arvutiprogramme, mis võimaldavad planeerida kuni 40 osakonda. Neist tuntum on CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique) programm, analüüsib osakondade ümberpaigutamise alternatiive, et minimeerida osakondade vahelist transpordikulu. Programm lahendab kahemõõtmelisi ülesandeid. Kuid on programme, mis võimaldavad lahendada kolmemõõtmelisi ülesandeid. Kolmemõõtmeliseks ülesandeks on näiteks ruumide paigutamine mitmekorruselisse  hoonesse. Selliste ülesannete lahendamiseks sobib progrmm SPACECRAFT.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | A | A | B | B |  | 1 | D | D | D | D | B | B |
| A | A | A | A | B | B |  | 2 | D | D | D | D | B | B |
| D | D | D | D | D | D |  | 3 | D | D | D | E | E | E |
| C | C | D | D | D | D |  | 4 | C | C | D | E | E | F |
| F | F | F | F | F | D |  | 5 | A | A | A | A | A | F |
| E | E | E | E | E | D |  | 6 | A | A | A | F | F | F |

Joonis 8.  Programmi CRAFT poolt koostatud kaks kuue erineva töökohtade arvuga osakonna planeeringut,  mis võimaldab vähendada osakondade vahelist transportkulu esimesel juhul 201,00 ja teise 143,90 kroonini.

## KONTORIPLANEERING

Kontoriplaneeringute koostamisel arvestatakse nii informatsiooni kui töötajate liikumist  osakondade vahel.

Tähelepanu tuleks pöörata

- töötajate vaheliste isiklike kontaktidele mugavusele

- kontaktide mugavusele telefoni ja arvuti abil

- postiteenuste kasutamise mugavusele

- elektroonilise posti kasutamise võimalusele

- grupidiskussioonide ja koosolekute korraldamise võimalusele

- konverentside korraldamise võimalusele

Kui töötajad vahetavad informatsiooni ainult telefoni või arvuti abil, siis planeeringud lihtsustuvad.

Püstitades planeerimisülesande, tuleb formuleerida tingimused, millele planeering peab vastama. Näiteks Allan peab asuma inseneriruumi läheduses, vähemal määral faksi läheduses, veelgi vähem juhataja ja raamatukogu juures ja üldsegi mitte kopeerimismasinate ja ladude läheduses. Töötajatele esitatud nõuded kantakse liikumisgraafiku ruudustikku.

### Töökohad

Ametiruumi planeering sõltub nõutava põrandapinna suurusest, kujust, tehtava töö iseloomust ja töötajate vahelistest ametialastest suhetest. Iga töötaja töökoht peab vastama täidetavale ülesande iseloomule, soodustama töötamist,  tagama töötajale teatud privaatsuse.

Töökoha kujundamise võimalused

- asetada lauad ruumi ridadena

- eraldada ruum väiksemateks tööruumideks riiulite ja kappide abil

- jaotada ruum väiksemateks osadeks madalate puidust või klaasist vaheseinte abil

- ehitada ruumi väiksemad ruumid

- ehitada kontor eraldi hoonena

### Elektrooniline kontoriruum

Arvutite kasutamine on loonud elektroonilise kontoritöölise, kes omab suuremaid teadmisi ja kasutab rohkesti informatsiooni. Neil on rangemad nõudmised kütte, valguse, ventilatsiooni, privaatsuse, mugavate istmete, aparaadi asendi ja klahvistiku suhtes, neil peab olema piisavalt  ruumi jalgade sirutamiseks jne. Arvuti on muutnud ülesannete sooritamise viise. Töötajad vastutavad dokumentide loomise, asjakohastamise, ringlemise ja säilitamise eest.

Lõpetades arutelu kontoriruumide planeeringust, rõhutame, et on teisigi kaalutlusi planeeringute koostamisel. Need puudutavad meeskonnatööd, juhtkonna staatust. Kas kõik või ainult osa tööruume varustata õhukonditsioneeriga? Kas kõik töötajad kasutavad sama sissepääsu, puhkeruume, kappe ja kohvikut? Nagu varem märkisime on planeerimisotsustes nii  kunsti kui teadust. Teadusliku osa, paberi liikumist kontoris, võib analüüsida samal viisil nagu detailide liikumist tootmises.

## JAEMÜÜGIKOHA PLANEERING

Jaekaubanduse ettevõte püüav maksimeerida tulu ühe ruutmeetri müügipinna kohta. Toiduainete kaupluse müük sõltub kaupade positsioneerimise oskusest. Järelikult peaksime välja panema võimalikult rohkem kaupu, mida kinnitavad läbiviidud uuringud. Sellega suurenevad ka investeeringud.

Tooge ära toiduainete kaupluse planeerimise mõned ideed

12     3

5

4						6					3

8

7

9

10

Joonis 9.  Müügisaali planeering,

kus :	1- leivatooted, 2- liha- ja  kalatooted, 3- piimatooted, 4- alkohol,

5- külmlett, 6- segakaubad, 7- administratsioon tööruum,  8- tööstuskaubad, 		9- kassad, 10- väljapääs

1. Paigutada enam nõutavad kaubad kaupluse müügisaali külgedele või nurkadesse. Näiteks piimatooted kaupluste ühte nurka ja leivatooted teise

2. Paigutada majapidamistarbed, kosmeetika, sampoonide esimesse vahekäiku

3. Eemaldada ristiolevad vahekäigud, et loob parema ülevaate müügisaalist ja sinna paigutatud kaupadest. Asetada letiread pikuti või laiuti läbi kaupluse

4. Paigutada domineerivad kaubad vahekäigu mõlemale poolele ja hajutada nad, et suurendada nende vahele jäävate kaupade silmatorkavust. Selline kaupade kombineerimine soodustab müüki.

5. Kasutada vahekäikude lõpuosi kaupade eksponeerimiseks, mis vajavad kõrgemat eksponeerimisreitingut

6. Mõelda hästi läbi, kuidas kujundada müügikohad, mis asuvad kauplusest väljumise teel, vahetult kassade läheduses. Sinna võiks paigutada populaarsed kaubad. Need loovad meeleolu kauplusest lahkudes ja me soovime tulla kauplusesse tagasi

Arvestades öelduga asume täitma planeerimise teist faasi ja püüame optimeerida ruumi pinnaühiku kasutamise efektiivsust

Kallid kaubad maksavad rohkem, kuid meid huvitab pinnaühikult saadav kasum. Peame arvestama varguse, purunemise ja ebakvaliteetse toodangu tagastamise võimalusega. Muidugi võime kaubelda taotlemata kasumit. Näiteks müües ainult kõrgekvaliteedilist šampooni, kuid kasutades seda kriteeriumit tekivad uued probleemid.

Andmete kiire töötlemine arvutil, korralikud aruanded ja müügiandmete kiire edastamine müügikohtast aitavad kaupluse juhatajal leida kauba optimaalne paigutus riiulil. Rida arvutiprogramme aitavad tõsta kauplemise efektiivsust. Üks selliseid programme on SILM, mis informeerib kaupluse juhatajat, kui kauba kogust riiulil on vaja täiendada.

## KAUBALAO PLANEERING

Ladude planeerimisel leitakse kompromis laopinna ja müügipinna vahel. Laoruumi tuleb kasutada maksimaalselt, et vähendada hoidmiskulusid ja laokulude osa toote omahinnas.  Laokuludesse kuuluvad sissetranspordi, kauba ladustamise ja väljaveokulud, samuti lao seadmete, laotööliste, mitmesuguste abimaterjalide, valve, kindlustuse ja amortisatsiooni kulud.        Efektiivne lao planeering minimeerib kaupade riknemise ja purunemise kulud.

Kulu 						Kogukulu

Ladustamiskulu

Lao üldkulu

Ladustamise tihedus

Joonis 10.  Laokulude minimeerimine.

## ESEMELISELT SPETSIALISEERUNUD TOOTMISE PLANEERING

Esemelised tootmisallüksused või tootmised on spetsialiseeritud ühe või mitme toote või siis ühelaadiliste toodete valmistamisele.

Eelduseks on:

1. tootmismaht on adekvaatne seadmete kõrge tootlikusega

2. toodete nõudlus on stabiilne, mis õigustab spetsiaalsete seadmete kasutamist ja investeeringuid

3. toodete nimistu vastab tehnoloogilise protsessi optimaalse kasutamise võimalustele

4. tootmise varustamine vajalike materjalide ja toodetega vastab tootmise vajadustele, nende kvaliteet on stabiilne

Tootele orienteeritud planeeringu vormiks on tootmisliin ja konveierliin. Montaasliinil valmistatakse toote komponente, näiteks autokumme. Konveierliinil koostatakse tooteid koostudest. Mõlemate liinede töökohad vajavad tasakaalustamist, mis seisneb töökohtade perioodilises ümberjaotamises tööliste vahel, et koormata töölisi ühtlaselt. Seda tingib nõudluse muutumine ja sellest tulenev liini töötakti muutumine.

### Tootmisliinid

Tootmisliinidel valmistatakse ühesuguseid tooteid ja neid kasutatakse suursari ja hulgitootmises. Kasutatakse grupiviisilise töötlemise tehnoloogiat, spetsiaalseid seadmeid ja tehnoloogilisi rakiseid.

Tootmisliini eelised

1. väheneb operatsioonide vaheline varu, sest seadmete töö on sünkroonne

2. väheneb tootmispind, sest masinad on paigutataud ratsionaalsemalt

3. vähenevad materjalide ja lõpetamata toodete hulk, sest lüheneb tootmistsükkel

4. väheneb inimtöö kulu, sest tootmisliini takti muutmisel muutub teenindatavate seadmete arv

5.  väheneb seadmete ümbesseadistamisaeg

6. suureneb töötajate vastutustunne, vastutus toote kvaliteedi eest, kergem on kindlaks teha praagi tekkimise koht ja põhjus

7. paraneb seadmete ja masinapargi kasutamine

8. vähenevad investeeringud masinatesse ja seadmetesse

Tootmisliinide klassifikatsioon

Ajutised tootmisliinid              Püsivad tootele orinteeritud    Toote valmistamisele					             tootmisliinid		              spetsialiseeritid ettevõte

Ajutine töökorraldus 30 	Toruklambrite tootmine	 Aknamehhanismide

unikaalse kontrollpaneeli         laevatehases		             tootmine autodele

tootmiseks

Püsivaid tootmisliine omavad autotehased, kiirtoitlustusrestoranid.

Tootele orienteeritud tootmise eeliseks on madalad muutuvkulud ühiku kohta, mis eeldab suuremahulist tootmist.

See eelise kaalub üles järgmised puudused:

1. raske on tagada pikema aja jooksul püsivat turunõudlust ja kasutada inverteeringuid ratsionaalselt

2. tootmisprotsessi katkestused mõjutavad oluliselt töötulemusi

3. protsess ei võimalda kasutada paindlikult tootmisvõimsusi asendada tooteid

### Konveierliini töökohtade tasakaalustamine

Näide

Leida konveierliini töökohtade arv ja paigutus. Konveisrliini andmed on toodud tabelis.

Töö	Ajakulu	Eekdus

A	10

B	11		A

C	5		B

D	4		B

E	12		A

F	3		C, D

G	7		F

H	11		E

I	3		G,H

Kokku 66 min.

Konveierliinil valmistatakse  40 toodet päevas. Töö toimub ühes vhetuses.

Takt = 480 / 40 = 12 min./ toote kohta. Minimaalne töökohtade arv = 66 / 5 = 5,5  ehk 5 töökohta

5 min.

C          3 min,

4 min.         F

D

Töökoht 3

7 min..

G

3 min.

I

Töökoht 4

10 min.

A

Töökoht 1

11 min.

B

Töökoht 2

12 min.

E

Töökoht 5

11 min.

H

Töökoht 6

Joonis 11.   Töökohtade paigutus konveierliinil.